数字系统综合设计

实验报告

| 作 者: | 陶桢 | 学 号： | 9191040G0428 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 院: | 电子工程与光电技术学院 |  |  |
| 专业(方向): | 通信工程 |  |  |
| 班 级: | 9191040G04 |  |  |
| 设计名称: | 直接数字频率合成器 |  |  |
| 指导老师: | 姜萍 |  |  |

摘要

本次实验利用直接数字频率合成器（DDS）技术原理，基于 Xilinx EGO1 Artix-7 FPGA 硬件平台设计了一个直接数字频率合器。通过在Xilinx公司的vivado软件平台上进行仿真、调试，最后将程序烧录进开发板上，使开发板可以产生方波、正弦波、三角波和锯齿波四种不同的波形，并且通过EGO1上集成的8位模数转换芯片（DAC0832）使波形可以在示波器上进行观测。同时，该合成器还实现了测量频率和理论频率的功能。 该合成器通过8位拨码开关控制输出的频率，8位七段数码管显示实际测量的频率和理论测量的频率，8位DIP开关的前四位控制输出的波形。 关键字： DDS、Verilog、EGO1、Xilinx、vivado

Abstract

In this experiment, a direct digital frequency synthesizer was designed based on the Xilinx EGO1 Artix-7 FPGA hardware platform using the principle of direct digital frequency synthesizer (DDS) technology. Through simulation and debugging on Xilinx's vivado software platform, and finally burning the program into the development board, the development board can generate four different waveforms: square wave, sine wave, triangle wave and sawtooth wave, and integrate them through EGO1 The 8-bit analog-to-digital conversion chip (DAC0832) enables the waveform to be observed on the oscilloscope. At the same time, the synthesizer also realizes the function of measuring frequency and theoretical frequency. The synthesizer controls the output frequency through an 8-bit DIP switch, an 8-bit seven-segment digital tube displays the actual measured frequency and the theoretically measured frequency, and the first four bits of the 8-bit DIP switch control the output waveform. Keywords: DDS、Verilog、EGO1、Xilinx、vivado

目录

1  设计要求说明	01

1.1  具体要求说明	01

2  方案论证	02

2.1  直接数字频率合成器	02

2.2  DDS工作原理	02

3  各子模块设计原理	04

3.1  时钟信号产生模块	04

3.1.1  设计原理	04

3.1.2  模块代码	04

3.1.3  仿真结果	06

3.2  累加器模块	06

3.2.1  设计原理	06

3.2.2  模块代码	06

3.2.3  仿真结果	07

3.3  数码管显示模块	07

3.3.1  设计原理	07

3.3.2  模块代码	07

3.3.3  仿真结果	10

3.4  二进制转换成十进制BCD码	10

3.4.1  设计原理	10

3.4.2  模块代码	11

3.4.3  仿真结果	13

3.5  理论频率计算模块	13

3.5.1  设计原理	13

3.5.2  模块代码	13

3.5.3  仿真结果	14

3.6  测频模块	14

3.6.1  设计原理	15

3.6.2  模块代码	15

3.6.3  仿真结果	16

3.7  波形选择模块	16

3.7.1  设计原理	16

3.7.2  模块代码	17

3.7.3  仿真结果	18

3.8  D/A转换器模块	18

3.8.1  设计原理	19

3.8.2  模块代码	19

3.8.3  示波器观测	20

3.9  顶层模块	21

3.9.1  设计原理	21

3.9.2  模块代码	22

3.9.3  仿真结果	23

3.9.4  仿真程序	24

4  引脚分配	25

5  结论	29

5.1  问题与反思	29

5.1.1  数码管显示问题	29

5.1.2  二进制转换成BCD码	29

5.2  收获与感受	30

6  致谢	31

7  参考文献	32

1 设计要求说明

利用Vivado FPGA设计软件平台、EGO1Aritix-7实验板卡硬件平台，使用Verilog HDL设计一个能产生多种信号（如正弦波、三角波、矩形波、锯齿波等）的直接数字频率合成器（Direct Digital Synthesizer），采用自顶向下的模块化方法进行设计，并完成频率计算与测量电路的设计。

1.1 具体要求说明

1. 使用8位拨码开关实现频率控制字的输入，控制输出信号的频率；

2. 通过实验板卡上的七段显示器显示频率，左边4个数码管显示实际测量频率，右边4个数码管显示理论频率；

3. 通过8位D/A转换器输出目标波形：正弦波，三角波，方波，锯齿波。由DIP开关控制波形的选择。

2  方案论证

2.1 直接数字频率合成器

DDS同DSP（数字信号处理）一样，也是一项关键的数字化技术。DDS是直接数字式频率合成器（Direct Digital Synthesizer）的英文缩写。DDS是从相位概念出发直接合成所需要波形的一种新的频率合成技术。与传统的频率合成器相比，DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点，广泛使用在电信与电子仪器领域，是实现设备全数字化的一个关键技术。

2.2 DDS工作原理

DDS技术是一种全新的频率合成方法，最早由JOSEPH TIERENY等三人提出,其具有输出频率分辨率高、功耗低、频率切换速度快且频率切换时输出信号的相位连续的特点。为此，了解DDS模块对数字信号处理及其硬件实现有着很重要的作用。

DDS的结构主要由相位累加器、波形存储器、数模(D/A)转换器和低通滤波器等四个大的结构组成。其结构框图如下

图2.1 DDS工作原理图

图中，相位累加器是由N位加法器与N位累加寄存器构成，它是DDS模块中一个极其重要的部分。在参考频率时钟的驱动下，DDS模块开始工作；当每来一个参考时钟时，累加器就把频率控制字K与寄存器输出的值进行累加，将相加后的结果再输入到寄存器中，而累加寄存器就将在上一个参考时钟作用时产生的数据通过反馈的方式输送到累加器中。这样，在时钟的作用下，就可以不停的对频率控制字进行累加。此时，用相位累加器输出的数据作为地址在波形存储器中通过查找地址所对应的幅值表，就可以完成其从相位到幅值之间的转化。

由于累加器为N位，相当于把正弦信号在相位上的精度定为N位，所以分辨率为。若系统时钟频率为，频率控制字为K，则输出频率。当系统输入时钟频率不变时，输出信号的频率由频率控制字K所决定。当K =1时，输出最低频率为，而最高输出频率由Nyquist采样定理决定，即当时，输出最高频率为，在本次实验中N=28。

在选取ROM地址方面，我们选取8位地址建立正弦函数的ROM，在参考时钟 CLK控制下，频率控制字K完成加运算，并作为下一次加运算的输入值，累加器输出数据作为ROM的相位抽样地址值，查找ROM中相对应单元的电压幅值，得到波形二进制编码，实现相位到电压幅值的转变。波形二进制编码再通过D/A转换器，把数字信号转换成相应的模拟信号，最后可以通过示波器观测到波形。

图2.2  DDS工作流程图

3 各模块及设计原理

3.1 时钟信号产生模块

本次实验需要使用到两个不同频率的时钟信号，分别为10kHz和0.5Hz。其中10kHz时钟信号主要为后续模块提供脉冲信号，0.5Hz时钟信号主要作为测频模块的基准脉冲信号。这两个时钟信号都可以由EGO1开发板上自带的100MHz时钟信号经过分频得到，但是经过实测，发现如果直接由100MHz时钟信号分频得到0.5Hz的时钟信号，可能导致需要分频的次数过多，造成错误。所以这里选择了先将100MHz的时钟信号分频得到10kHz的时钟信号，再通过10kHz的时钟信号得到0.5Hz的时钟信号。

3.1.1 设计原理

初始信号signal先设置成低电平，同时引入一个信号反转的标志位flag来提示signal应该取低电平还是高电平，当flag等于1的时候signal取低电平，当flag等于0时signal取高电平。通过设置一个20位reg类型的中间计数的变量cnt，每次100MHz时钟信号的上升沿来的时候计数一次。当100MHz的脉冲信号上升沿达到了div次的时候就使信号标志位flag发生反转，同时将cnt清零重新开始计数。这样，当变量div等于5000时，100MHz的时钟信号就别分为10kHz的时钟信号。产生0.5Hz的时钟信号同理。

3.1.2 模块代码

//产生10KHz的输出信号

module clock(

input clk,      //输入100MHz时钟信号

output reg signal       //输出10kHz时钟信号

);

reg [19:0] cnt = 0;     //中间变量计数

reg flag = 0;       //信号反转标志

reg signal = 0;     //初始信号从低电平开始

parameter div = 5000;

//分频，最终分出来的频率为100MHz/(div*2)

always @(posedge clk) begin

cnt <= cnt + 1;

//当计数cnt达到div时，信号发生反转，同时计数cnt清零

if(cnt == div) begin

cnt <= 0;

if(flag == 0)

signal <= 1'b1;

else

signal <= 1'b0;

flag <= !flag;

end

end

endmodule

//产生0.5Hz的输出信号

module clock_1(

input clk,      //输入100MHz时钟信号

output reg signal_1     //输出0.5Hz时钟信号

);

wire signal;    //接受10kHz的时钟信号

//先产生10kHz时钟信号

clock u0(

.clk(clk),

.signal(signal)

);

reg [19:0] cnt = 0;

reg flag = 0;

reg signal_1 = 0;

parameter div = 10000;

//分频

always @(posedge signal) begin

cnt <= cnt + 1;

if(cnt == div) begin

cnt <= 0;

if(flag == 0)

signal_1 <= 1'b1;

else

signal_1 <= 1'b0;

flag <= !flag;

end

end

endmodule

3.1.3 仿真结果

图3.1 时钟信号仿真结果

3.2 累加器模块

累加器通过由8位拨动开关控制的频率控制字，对N位寄存器进行抽样取值，最后输出ROM的取样地址，这样就可把存储在ROM内的波形抽样值查出，完成相位到幅值的转换。

3.2.1 设计原理

累加器输入10kHz时钟信号和频率控制字，输出ROM的地址，由8位拨动开关控制输入频率控制字k的大小，在时钟信号的控制下对地址address进行累加，当满足地址address超过8位时，完成一个周期的取样，同时地址address清零，进行下一个周期的取样。

3.2.2 模块代码

//累加模块，得到ROM地址

module add(

input signal,      //输入10kHz时钟信号

input wire [7:0] k,     //输入8位拨动开关

output reg [7:0] address       //输出ROM地址

);

reg [7:0] address = 0;      //ROM地址初值为0

//当ROM地址小于1111_1111时，进行累加

always @(posedge signal) begin

if(!(address >= 8'b1111_1111)) begin

address <= address + k[7:0];

end

else

address <= 0;

end

endmodule

3.2.3 仿真结果

图3.2 累加器仿真

3.3 数码管显示模块

EGO1上的8位七段共阴数码管，通过段选信号来控制哪位数码管工作，通过位选来确定数码管显示的具体数值。同时，通过间隔极小的不断扫描来达到8位数码管看起来是同时亮起的效果，达到动态显示的效果。这里，将8位数码管分为左四位和右四位来分别控制。

3.3.1 设计原理

输入一个16位十进制BCD码，变量sel控制段选信号由0至4的循环，使用data接收输入的16位十进制BCD码，当时钟脉冲信号来的时候，显示data的后四位，然后右移四位。一个周期过后，sel清零，同时data重新接收十进制BCD码，继续下一个周期的显示，这样重复扫描，形成了动态显示。

3.3.2 模块代码

//控制左边4个七段数码管显示实际测频出来的频率值

module display_left(

input [15:0] number_1,

input signal,

output reg[3:0] dis_duan_1,

output reg[6:0] dis_wei_1

);

//控制段选信号

reg [2:0] sel = 0;

//接受bin_to_bcd转换后的bcd码

reg [15:0] data;

//控制左端四个数码管显示测频值

always @(posedge signal) begin

if(sel == 5) begin

sel <= 0;

end

else if(sel == 0) begin

data <= number_1;

sel <= sel + 1;

end

else begin

case (sel)

1: dis_duan_1 <= 4'b0001;

2: dis_duan_1 <= 4'b0010;

3: dis_duan_1 <= 4'b0100;

4: dis_duan_1 <= 4'b1000;

default: dis_duan_1 <= 4'b0000;

endcase

case (data[3:0])

0: dis_wei_1 <= 7'b1111110;

1: dis_wei_1 <= 7'b0110000;

2: dis_wei_1 <= 7'b1101101;

3: dis_wei_1 <= 7'b1111001;

4: dis_wei_1 <= 7'b0110011;

5: dis_wei_1 <= 7'b1011011;

6: dis_wei_1 <= 7'b1011111;

7: dis_wei_1 <= 7'b1110000;

8: dis_wei_1 <= 7'b1111111;

9: dis_wei_1 <= 7'b1111011;

default: dis_wei_1 <= 7'b00000000;

endcase

sel <= sel + 1;

data <= data >> 4;

end

end

endmodule

module display_right(

input [15:0] number,

input signal,

output reg[3:0] dis_duan,

output reg[6:0] dis_wei,

output reg[3:0] result

);

reg [2:0] sel = 0;

reg [15:0] data;

always @(posedge signal) begin

if(sel == 5) begin

sel <= 0;

end

else if(sel == 0) begin

data <= number;

sel <= sel + 1;

end

else begin

case (sel)

1: dis_duan <= 4'b0001;

2: dis_duan <= 4'b0010;

3: dis_duan <= 4'b0100;

4: dis_duan <= 4'b1000;

default: dis_duan <= 4'b0000;

endcase

case (data[3:0])

0: dis_wei <= 7'b1111110;

1: dis_wei <= 7'b0110000;

2: dis_wei <= 7'b1101101;

3: dis_wei <= 7'b1111001;

4: dis_wei <= 7'b0110011;

5: dis_wei <= 7'b1011011;

6: dis_wei <= 7'b1011111;

7: dis_wei <= 7'b1110000;

8: dis_wei <= 7'b1111111;

9: dis_wei <= 7'b1111011;

default: dis_wei <= 7'b00000000;

endcase

sel <= sel + 1;

result <= data[3:0];

data <= data >> 4;

end

end

endmodule

3.3.3 仿真结果

图3.3 数码管显示仿真

3.4 二进制转换成十进制BCD码模块

Verilog不同于其他的高级语言，Verilog的所有变量都是以二进制的形式存储的。所以在计算得到一个二进制数之后，如果需要将该数据显示在数码管上，就需要将这个数据拆分成十进制的BCD码的形式，每个位单独显示在数码管上。传统的二进制转换成BCD码的方法是转换成对应的十进制数后，进行除法取模操作，但是由于除法取模操作消耗的资源太多，所以这里选择了另一种消耗资源比较少的方法，加三移位（double Dabble）。

3.4.1 设计原理

4位二进制数最高可表示到15，4位BCD码最高可表示到9，所以，当4位二进制数想转换成4位BCD时，只要令4位二进制数大于9的时候向高位进1就可以实现，大于9进一这个操作可以通过加上二进制的6实现。例如：二进制的10（1010），转换成BCD码就是（10000），而1010+0110=10000。对于更多位的二进制数转换成BCD码可以通过左移后重复上述操作来实现转化。

加三移位法就是由上面的操作演变而来，先加三后移位等同于先移位后加六。由于4+6=10，产生了进位，所以在移位之前判断4位二进制码是否小于4，如果大于4则加3进一，让4位二进制码始终保持在小于9的状态。

图3.4 BCD码转换原理图

3.4.2 模块代码

//十进制BCD转换模块，将二进制数转换成十进制BCD码

module bin_to_bcd(

input signal,

input [13:0] bin,

output reg [15:0] bcd

);

localparam S0_IDLE    = 0;

localparam S1_SHIFT   = 1;

localparam S2_ADD     = 2;

localparam S3_FINISH  = 4;

reg [3:0] fsm = S0_IDLE;

reg [3:0] cnt_shift = 0;

reg [13:0] bin_buf = 0;

reg [15:0] bcd_buf = 0;

always @ (posedge signal) begin

case(fsm)

S0_IDLE: begin

if(signal) begin

fsm <= S1_SHIFT;

bin_buf <= bin;

cnt_shift <= 'h0;

bcd_buf <= 'h0;

end

end

S1_SHIFT: begin

if(cnt_shift != 14) begin

cnt_shift <= cnt_shift + 1;

{bcd_buf, bin_buf} <= {bcd_buf, bin_buf} << 1;

fsm <= S2_ADD;

end

else

fsm <= S3_FINISH;

end

S2_ADD: begin

if(cnt_shift != 14) begin

fsm <= S1_SHIFT;

if(bcd_buf[15:12] > 4)

bcd_buf[15:8] <= bcd_buf[15:8] + 'd3;

if(bcd_buf[11:8] > 4)

bcd_buf[11:8] <= bcd_buf[11:8] + 'd3;

if(bcd_buf[7:4] > 4)

bcd_buf[7:4] <= bcd_buf[7:4] + 'd3;

if(bcd_buf[3:0] > 4)

bcd_buf[3:0] <= bcd_buf[3:0] + 'd3;

end

else begin

fsm <= S3_FINISH;

bcd <= bcd_buf;

end

end

S3_FINISH: begin

fsm <= S0_IDLE;

bin_buf <= 'h0;

cnt_shift <= 'h0;

bcd_buf <= 'h0;

end

endcase

end

endmodule

3.4.3 仿真结果

图3.5 BCD码转换仿真

3.5 理论频率计算模块

输出信号频率的理论值仅和频率控制字 K 和时钟频率大小 f，以及 ROM 的深度有关系，通过分析不难得出输出信号的理论频率为：。

3.5.1 设计原理

储存理论二进制值的变量bin，给予足够大的位数以至于不会产生溢出。通过公式计算出理论频率后，调用二进制转换成十进制BCD码模块将bin转换成BCD码，然后将BCD码传递给显示模块在数码管上进行显示。

3.5.2 模块代码

//理论测频模块，计算频率理论值并在右端4个数码管显示理论值

module th_fre(

input signal,   //提供10kHz时钟信号

input wire [7:0] k,     //8位可拨动开关的输入值

output wire [15:0] bcd,     //输出理论值的十进制BCD码

output wire [7:0] dis_duan,     //输出右端数码管的段选信号

output wire [6:0] dis_wei      //输出右端数码管的位选信号

);

reg [13:0] bin;     //储存理论值的二进制数

//当10kHz时钟信号上升沿来的时候，开始计算理论值，最大为5000

always @(posedge signal) begin

if (k*10000/256 > 5000) begin

bin <= 5000;

end

else begin

bin <= k*10000/256;

end

end

//将理论值转换成十进制BCD码

bin_to_bcd b0(

.signal(signal),

.bin(bin),

.bcd(bcd)

);

//右端显示理论值

display_right d0(

.signal(signal),

.dis_duan(dis_duan),

.dis_wei(dis_wei),

.number(bcd)

);

Endmodule

3.5.3 仿真结果

图3.6 理论频率仿真

3.6 测频模块

在一秒内，波形重复出现的次数就是频率。由于直接捕捉波形的重复次数有些困难，所以改用地址的重复次数可以让结果更为精确，同时也便于测量。只需要捕捉地址的最高位由1到0的变化就可以知道地址重复出现的次数，进而可以确定出波形重复出现的次数。由于该模块的输入时钟信号是0.5Hz，所以高电平1秒，低电平也是1秒，这里选择在高电平上地址重复出现的次数来测量实际频率，当时钟信号下降沿来的时候，将测量统计到的频率返回输出。

3.6.1 设计原理

定义一个足够大的中间计数变量count，当地址address的最高位的下降沿来临的时候，如果这时候0.5Hz的时钟信号是高电平，那么count加一，等到0.5Hz时钟信号是低电平的时候，将计数的结果返回给二进制转换成十进制BCD码模块，然后将BCD码传递给显示模块在数码管上显示测量的实际频率。

3.6.2 模块代码

//实际测频模块测量并在左端4个数码管显示测量的频率值

module re_fre(

input signal,   //提供10kHz时钟信号

input signal_1,     //提供0.5Hz时钟信号

input [7:0] address,    //提供ROM地址

output wire [15:0] bcd,     //输出测量的十进制BCD码

output wire [7:0] dis_duan_1,   //左端数码管位选信号

output wire [6:0] dis_wei_1     //左端数码管段选信号

);

reg [13:0] count = 0;      //中间变量计数

reg [13:0] real_fre;    //最后的实际测频结果

//当ROM地址最高位由1变为0时，表示完成一个周期

always @(negedge address[7]) begin

//当0.5Hz时钟信号是高电平时，开始计数

if(signal_1 == 1) begin

count <= count + 1;

end

//当0.5Hz是低电平时，表示计数停止，count清零

else begin

count <= 0;

end

end

//当0.5Hz时钟信号下降沿来的时候，将技术结果赋给最后的测频结果

always @(negedge signal_1) begin

real_fre <= count;

end

//调用bin_to_bcd模块，将测频结果转换成十进制BCD码

bin_to_bcd b1(

.signal(signal),

.bcd(bcd),

.bin(real_fre)

);

//调用显示模块，将测频结果显示在数码管上

display_left d1(

.signal(signal),

.dis_duan_1(dis_duan_1),

.dis_wei_1(dis_wei_1),

.number_1(bcd)

);

Endmodule

3.6.3 仿真结果

图3.7 测频仿真

3.7 波形选择模块

通过DIP开关的前四个开关分别控制输出三角波、方波、锯齿波和正弦波。用累加器输出的数据作为ROM的地址，进行波形的相位—幅值转换，即可在给定的时间上确定输出的波形的幅值。8位的寻址ROM相当于把周期的波形信号离散成具有256个样值的序列，波形ROM有8位数据位，则256个样值的幅值以8位二进制数值存在ROM中，按照地址的不同可以输出相应相位的波形信号的幅值。同时，ROM中还可存放不同类种波形的地址，如正弦波、方波、三角波、锯齿波、调幅波等，这些波均可通过D/A转换器将数字信号转化为模拟信号。

3.7.1 设计原理

整体思路比较简单，通过控制DIP开关前四位的状态来控制波形的选中状态，其中开关向上是高电平，被拨下是低电平。

3.7.2 模块代码

//小拨动开关前四位控制输出的波形

module switch(

input [7:0] address,

input [3:0] sw,

output reg [7:0] spo

);

wire [7:0] sin,sawtooth,square,triangle;

dist_mem_gen_0 d0(

.a(address),

.spo(sin)

);

dist_mem_gen_2 d2(

.a(address),

.spo(triangle)

);

dist_mem_gen_1 d1(

.a(address),

.spo(square)

);

dist_mem_gen_3 d3(

.a(address),

.spo(sawtooth)

);

always @(*) begin

case (sw)

4'b0001: begin

spo <= sin;

end

4'b0010: begin

spo <= sawtooth;

end

4'b0100: begin

spo <= square;

end

4'b1000: begin

spo <= triangle;

end

default: spo <= 0;

endcase

end

endmodule

3.7.3 仿真结果

图3.8 波形选择正弦波仿真

图3.9 波形选择锯齿波仿真

图3.10 波形选择三角波仿真

图3.11 波形选择方波仿真

3.8 D/A转换器模块

D/A转换器的作用是把已经合成的周期波的数字量转换成模拟量。使用D/A转换器，须对D/A转换器引脚进行配置。波形幅度量化序列S（n）经 D/A 转换后变成了包络为周期波的阶梯波S（t），D/A转换器的分辨率越高，合成的周期波S（t）台阶数就越多，输出波形的精度也就越高。

图3.12  D/A转换器工作原理

3.8.1 设计原理

初始化DA转换器的ILE、CS、WR1、WR2、XEFER端口位为10000，将IP核提供的输出信号提供给DA转换器。

3.8.2 模块代码

//数模转换模块，输出波形

module DA(

input [7:0] in,

output reg [4:0] init,       //输入初始化的端口

output reg [7:0] spo       //输出波形

);

always @(*) begin

spo <= in;

end

reg [4:0] init = 5'b10000;

endmodule

3.8.3 示波器观测

图3.13 正弦波波形

图3.14 方波波形

图3.15 锯齿波波形

图3.16 三角波波形

3.9 顶层模块

顶层类似于C语言中的主函数，通过调用其他的模块实现功能的串联实现。

3.9.1 设计原理

在选择输入核输出的时候要思考开发板上是否有对应的器件实现功能。调用上述已经阐述过的模块，实现DDS最终的结果。

3.9.2 模块代码

//顶层模块

module top(

input clk,      //100MHz时钟信号输入端

input [7:0] k,      //8位拨动开关输入端

input [3:0] sw,     //8位小拨动开关

output [4:0] init,      //初始化DA芯片

output [7:0] spo,       //输出的波形

output wire [3:0] dis_duan,     //右端4位段选信号

output wire [6:0] dis_wei,      //右端4位位选信号

output wire [3:0] dis_duan_1,       //左端4位段选信号

output wire [6:0] dis_wei_1     //左端4位位选信号

);

wire signal;        //10kHz时钟信号

wire signal_1;      //0.5Hz时钟信号

wire [7:0] in;      //中间变量承载波形

wire [7:0] address;     //ROM地址

wire [15:0] bcd;        //理论值的十进制BCD码

wire [15:0] bcd_1;      //实际值的十进制BCD码

//顶层调用产生10kHz时钟信号模块

clock c0(

.clk(clk),

.signal(signal)

);

//顶层调用产生0.5Hz时钟信号模块

clock_1 c1(

.clk(clk),

.signal_1(signal_1)

);

//顶层调用累加模块

add a0(

.signal(signal),

.k(k),

.address(address)

);

//顶层调用开关选择波形

switch s0(

.address(address),

.spo(in),

.sw(sw)

);

//顶层调用数模转换模块

DA D0(

.in(in),

.init(init),

.spo(spo)

);

//顶层调用理论频率模块

th_fre t0(

.signal(signal),

.k(k),

.bcd(bcd),

.dis_duan(dis_duan),

.dis_wei(dis_wei)

);

//顶层调用实际频率模块

re_fre r0(

.signal(signal),

.signal_1(signal_1),

.address(address),

.bcd(bcd_1),

.dis_duan_1(dis_duan_1),

.dis_wei_1(dis_wei_1)

);

endmodule

3.9.3 仿真程序

module sium;

reg clk;

wire [7:0] spo;

wire [7:0] k = 8'b0000_0001;

wire [3:0] sw = 4'b1000;

wire [3:0] dis_duan;

wire [6:0] dis_wei;

wire [3:0] dis_duan_1;

wire [6:0] dis_wei_1;

top t0(

.clk(clk),

.k(k),

.sw(sw),

.init(init),

.spo(spo),

.dis_duan(dis_duan),

.dis_wei(dis_wei),

.dis_duan_1(dis_duan_1),

.dis_wei_1(dis_wei_1)

);

parameter period_clk = 10;

always begin

clk = 1'b0;

#(period_clk/2) clk = 1'b1;

#(period_clk/2);

end

endmodule

3.9.4 仿真结果

图3.17 顶层仿真

4 引脚分配

set_property PACKAGE_PIN P17 [get_ports clk]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clk]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_seg[10]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_seg[9]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_seg[8]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_seg[7]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_seg[6]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_seg[5]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_seg[4]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_seg[3]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_seg[2]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_seg[1]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_seg[0]}]

set_property PACKAGE_PIN G1 [get_ports {dis_seg[10]}]

set_property PACKAGE_PIN F1 [get_ports {dis_seg[9]}]

set_property PACKAGE_PIN E1 [get_ports {dis_seg[8]}]

set_property PACKAGE_PIN G6 [get_ports {dis_seg[7]}]

set_property PACKAGE_PIN D4 [get_ports {dis_seg[6]}]

set_property PACKAGE_PIN E3 [get_ports {dis_seg[5]}]

set_property PACKAGE_PIN D3 [get_ports {dis_seg[4]}]

set_property PACKAGE_PIN F4 [get_ports {dis_seg[3]}]

set_property PACKAGE_PIN F3 [get_ports {dis_seg[2]}]

set_property PACKAGE_PIN E2 [get_ports {dis_seg[1]}]

set_property PACKAGE_PIN D2 [get_ports {dis_seg[0]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {k[7]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {k[6]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {k[5]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {k[4]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {k[3]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {k[2]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {k[1]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {k[0]}]

set_property PACKAGE_PIN P5 [get_ports {k[7]}]

set_property PACKAGE_PIN P4 [get_ports {k[6]}]

set_property PACKAGE_PIN P3 [get_ports {k[5]}]

set_property PACKAGE_PIN P2 [get_ports {k[4]}]

set_property PACKAGE_PIN R2 [get_ports {k[3]}]

set_property PACKAGE_PIN M4 [get_ports {k[2]}]

set_property PACKAGE_PIN N4 [get_ports {k[1]}]

set_property PACKAGE_PIN R1 [get_ports {k[0]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {spo[7]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {spo[6]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {spo[5]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {spo[4]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {spo[3]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {spo[2]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {spo[1]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {spo[0]}]

set_property PACKAGE_PIN U9 [get_ports {spo[7]}]

set_property PACKAGE_PIN R7 [get_ports {spo[3]}]

set_property PACKAGE_PIN T6 [get_ports {spo[2]}]

set_property PACKAGE_PIN R8 [get_ports {spo[1]}]

set_property PACKAGE_PIN G1 [get_ports {dis_duan[3]}]

set_property PACKAGE_PIN F1 [get_ports {dis_duan[2]}]

set_property PACKAGE_PIN E1 [get_ports {dis_duan[1]}]

set_property PACKAGE_PIN G6 [get_ports {dis_duan[0]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_duan[3]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_duan[2]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_duan[1]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_duan[0]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_wei[6]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_wei[5]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_wei[4]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_wei[3]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_wei[2]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_wei[1]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_wei[0]}]

set_property PACKAGE_PIN D4 [get_ports {dis_wei[6]}]

set_property PACKAGE_PIN E3 [get_ports {dis_wei[5]}]

set_property PACKAGE_PIN D3 [get_ports {dis_wei[4]}]

set_property PACKAGE_PIN F4 [get_ports {dis_wei[3]}]

set_property PACKAGE_PIN F3 [get_ports {dis_wei[2]}]

set_property PACKAGE_PIN E2 [get_ports {dis_wei[1]}]

set_property PACKAGE_PIN D2 [get_ports {dis_wei[0]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_duan_1[3]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_duan_1[2]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_duan_1[1]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_duan_1[0]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_wei_1[6]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_wei_1[5]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_wei_1[4]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_wei_1[3]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_wei_1[2]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_wei_1[1]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dis_wei_1[0]}]

set_property PACKAGE_PIN G2 [get_ports {dis_duan_1[3]}]

set_property PACKAGE_PIN C2 [get_ports {dis_duan_1[2]}]

set_property PACKAGE_PIN C1 [get_ports {dis_duan_1[1]}]

set_property PACKAGE_PIN H1 [get_ports {dis_duan_1[0]}]

set_property PACKAGE_PIN B4 [get_ports {dis_wei_1[6]}]

set_property PACKAGE_PIN A4 [get_ports {dis_wei_1[5]}]

set_property PACKAGE_PIN A3 [get_ports {dis_wei_1[4]}]

set_property PACKAGE_PIN B1 [get_ports {dis_wei_1[3]}]

set_property PACKAGE_PIN A1 [get_ports {dis_wei_1[2]}]

set_property PACKAGE_PIN B3 [get_ports {dis_wei_1[1]}]

set_property PACKAGE_PIN B2 [get_ports {dis_wei_1[0]}]

set_property PACKAGE_PIN T8 [get_ports {spo[0]}]

set_property PACKAGE_PIN U6 [get_ports {spo[4]}]

set_property PACKAGE_PIN U7 [get_ports {spo[5]}]

set_property PACKAGE_PIN V9 [get_ports {spo[6]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {init[4]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {init[3]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {init[2]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {init[1]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {init[0]}]

set_property PACKAGE_PIN R5 [get_ports {init[4]}]

set_property PACKAGE_PIN N6 [get_ports {init[3]}]

set_property PACKAGE_PIN V6 [get_ports {init[2]}]

set_property PACKAGE_PIN R6 [get_ports {init[1]}]

set_property PACKAGE_PIN V7 [get_ports {init[0]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {sw[3]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {sw[2]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {sw[1]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {sw[0]}]

set_property PACKAGE_PIN U3 [get_ports {sw[3]}]

set_property PACKAGE_PIN U2 [get_ports {sw[2]}]

set_property PACKAGE_PIN V2 [get_ports {sw[1]}]

set_property PACKAGE_PIN V5 [get_ports {sw[0]}]

5 结论

5.1 问题与反思

5.1.1 数码管显示的时候最高位总是比其它位更亮

实测将程序烧录进开发板的时候发现，数码管的最高位总是比其他几位要亮一点。老师提出可能是段选信号在一个周期里面扫描1000多于其他几位。查看仿真程序如下，发现问题确实如此。

图5.1 问题1

仔细检查代码发现，原模块代码中当sel等于5的时候，将sel置零，又经过一个上升沿才让sel变成1进行下一个周期的循环。

5.1.2 二进制数转换成十进制BCD码

将二进制数11111转换成十进制BCD码。

- 二进制数11111是十进制数31，使用BCD码表示位0011,0001。所以在二进制数11111前补上八个0，得到0000,0000,11111。

- 开始左移，同时判断BCD码的个位是否大于4，0000,0000,11111左移一位，0000,0001,11110，左移一位，0000,0011,11100，左移一位，0000,0111,11000，BCD码个位大于4，加3，0000,1010,11000，左移一位，0001,0101,10000，个位大于4，加3，0001,1000,10000，左移一位，0011,0001,00000。

- 最后通过移位加3法得到0011,0001,00000，取前面的8位BCD码，得到十进制BCD码0011,0001。

5.2 收获与感受

通过这次数字系统综合设计的实验，我感觉自己收获还是比较大的。从一开始的对Verilog语言一无所知到最后能够自己实现一点不算太复杂的功能。可能是受制于C++等语言的教学，认为学习一门语言应该要从最基础的开始起，比如定义变量之类的，但是这么课程只有短短两周的时间，所以几乎没有充足的时间来吧Verilog语言学习透彻，自己照着教材上的代码敲一敲，照葫芦画瓢，最后也还是能够将实验的基本要求实现出来。这其中就考验到了融会贯通和举一反三的能力，怎么样通过少量的例子来拓展出更为庞大的功能，虽然程序中有时候报错都是因为Verilog语言的基础没有掌握好导致的，但是通过查找错误日志，改改变量类型碰碰运气还是能够让程序运行起来。同时Verilog语言就像老师说的，不同于其他的高级语言，能够让人天马行空的想象，Verilog语言还需要考虑自己设计的程序能否在实际电路中展现出来，这就考验到了数字逻辑电路的知识是否掌握牢固。虽然本人偷懒，在编写代码的过程中尽量避免复杂的逻辑，尽量不使用嵌套这种可能行不通的语句，我认为这样子是不好的，虽然这样做基本不需要考虑在实际电路中，简单逻辑是否能够实现，但是使用简单逻辑也决定了代码的上限很低，不利于更大规模的电路设计，同时可能也极大地降低了编译效率

通过本次实验，我还学习到了有关于DDS的很多基础知识，能够亲手制作出一个DDS也是一个让人振奋人心的事。除了了解到DDS的工作原理之外，还拓展了解到了很多知识，比如正弦波查找表这一块就是比较陌生的，以前只知道计算机可以画出正弦函数图像，通过本次实验，我还了解到，计算机画出正弦波正是基于查找表，否则通过泰勒级数展开来求正弦函数的值消耗的资源可能过多。包括这次的一个模块，二进制转换成十进制BCD码，基于已学的知识，我能想到的只有先转换成十进制数后取模这种操作，但是这种操作相比于移位加3法消耗的资源过多，又是一次谈到了资源利用问题。这不禁让我联想到了正在学习的数字信号处理，直接计算DFT和快速DFT算法的区别，做同一件事情的途径有很多条，但是我们学习就是要成为有智慧的人去寻找一条最快速，消耗资源最少的途径。

6 致谢

感谢姜萍老师这两周来的辛勤付出，感谢您在实验过程中的指导与解惑，您的建议让我在本次实验过程中少走了很多弯路，正是您的指导让我看到了自己的不足之处，也正是您的授课让我学到了很多以前不曾接触过的知识。同时在这里也感谢在实验过程中给予我莫大帮助的同学们，感谢你们能够在本次实验中与我一同解决棘手的问题，也感谢你们能够耐心的给予我一些改进程序的意见。最后也要感谢学校和父母，能够让我有机会接触数字系统综合实验，谢谢你们！

7 参考文献

【1】蒋立平. 数字逻辑电路与系统设计（第 3 版）. 北京：电子工业出版社，2019

【2】 王睿庭 基于 ARM 和 FPGA 的 DDS 扫频信号源设计 [J] 电子电路设计与方案 2020.9

【3】 蒋小军 基于 FPGA 的 DDS 信号发生器设计 [J] 设计与分析 2020.7

【4】 花汉兵，吴少琴 EDA 技术与设计 [M] 电子工业出版社